附件1：技术参数及性能配置要求
一、技术指标要求：

发射机

★1. 0 欧姆防短路保护，避免发射端短路烧毁发射机；

★2.将整流源与发射模块集成于一体，无需单独配备和连接；

3.AB连接口采用隐藏夹扣连接固定；

4.发射机的时基：1秒，2秒，4秒，8秒可调；

5.发射波形：DC与方波；

★6.输出电压：150V~2400V  两台串联电压≥4800V；

7.输出电流：0A~10A；

8.可在国内选配230V，50/60Hz 的标准交流发电机；

9.发射机可实时显示电极的接地电阻、输出功率和输出电流；

10.操作温度：-40℃至65℃；

11.重量：发射机（与整流源一体）≤40KG；

接收机

1.输入阻抗：＞100MΩ；

★2.一次电位分辨率：≤1μV,最大可测20V；

3.电位精度：≤±1%；

4.※极化率分辨率：≤0.001%；

5.极化率精度：≤±1%；

6.电流分辨率：≤0.01mA；

7.电流测量精度：≤±1%；

8.自电补偿范围：0-±1023mV；

9.50Hz抑制：在49.5-50Hz范围内大于80dB；

10.测量方式：外控同步、自同步；

11.二次场采样方式：固定多块面积（4-7块），一块面积，延时和采样宽度均可变；

12.液晶显示器规格：尺寸≥3.8英寸，TTF液晶，具有同屏显示所有测量参数的功能，需有显示测深曲线及联合剖面法电阻率曲线的功能；

13.USB接口：具有直接做为U盘拷贝数据的功能，不需传输程序；

14.存储器：具有16M非易失存储器，需能长期保存；

15.工作温度：-10℃- +50℃(液晶0℃) ；

16.工作湿度：93%RH（+40℃）；

17.外形尺寸：≤270×130×190mm；

18.仪器重量：≤2Kg；

二、配置及附件清单：

	序号
	名称
	计量单位
	数量
	备注

	1
	发射机
	套
	2
	

	2
	激电接收机
	套
	2
	

	3
	
	
	
	


注：上述设备配置附件为必须包括但不限于的设备配置条件。

其他要求
以上“技术参数及性能配置要求”中的“★”指实质性要求的技术指标、主要功能项目，若有任意一项负偏离作无效投标处理。
